При необходимости начальной загрузки (новая плата из производства с процессором GD32F427ZGT6, STM32F427ZGT6 и аналогичные) необходимо подключить программатор ST-LINKV2

через разъем JTAG SWD (20 pin) к разъему JTAG (6 pin) на прошиваемой плате, и подключить сам программатор к USB порту ПК. В случае необнаружения ST-LINKV2 в диспетчере устройств Windows необходимо запустить древнюю утилиту ST-LINK Utility (STM32 ST-LINK Utility.exe), после чего программатор как правило обнаруживается операционной системой.

Далее следует подать оперативное питание (24VDC) на прошиваемую плату, на ПК создать папку с названием, не содержашим кириллических символов, и поместить в эту папку пакет openocd.

Следующим шагом необходимо выполнить инструкцию «Использование_самостоятельного_загрузчика_для_K1921», используя при этом скрипт: k1921vk01t2_stlink_program.

После завершения работы скрипта (подробности в инструкции «Использование_самостоятельного_загрузчика_для_K1921») для проверки достижения цели желательно подключить прошитую плату по CAN через адаптер MARAPHON к ПК и запустить приложение NordDrive. В случае успеха буде отображен экран вида

Все.