| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «НордИндастриз» ______________ А.А. Кудрявцев «____»________________2025 г. М.П. |  |
| --- | --- |

Архитектура

Прикладное программное обеспечение для реализации технологических функций электропривода

/ПО для платы ввода-вывода преобразователя частоты/

Москва 2025 г.

Содержание

1.	Общие сведения	4

1.1.	Функциональное назначение ПВВ	4

1.2.	Сведения о средствах разработки	6

1.3.	Технические требования	6

1.3.1.	Требования к техническим средствам	7

1.4.	Структура проекта	8

2.	Ввод в эксплуатацию.	9

2.1.	Предварительные настройки.	9

3.	Описание групп параметров.	10

3.1.	НАБЛЮДАЕМЫЕ	10

3.2.	Слово упр.	10

3.3.	АЦП	10

3.4.	ЦАП1	11

3.5.	ЦАП2	12

3.6.	Дискретные выходы	13

3.7.	Дискретные входы	14

3.8.	Защиты	15

3.9.	АЦП коды	16

Используемые сокращения и аббревиатуры:

| ПВВ | – плата ввода-вывода; |
| --- | --- |
| ПЧ | – преобразователь частоты; |
| ПЛК | – программируемый логический контроллер; |
| ЗПТ | – звено постоянного тока; |
| ПК | – персональный компьютер |
| ОС | – обратная связь; |
| ЦАП | – цифровой аналоговый преобразователь; |
| МК | – микроконтроллер. |

# Общие сведения

Прикладное программное обеспечение для реализации технологических функций электропривода работает в связке с аппаратно-программное обеспечение управления электроприводом в векторном режиме. Данный документ описывает прикладное программное обеспечение системы управления (СУ) преобразователя частоты (ПЧ) и содержит сведения, необходимые для настройки и оперативного управления СУ с помощью специализированного программного обеспечения для ПК NordDrive и RTCON.

Плата ввода-вывода (далее ПВВ) – плата, используемая в преобразователе частоты, предназначенная для приема дискретных, аналоговых сигналов, а также передачи дискретных и аналоговых сигналов между ПЧ и внешними устройствами. Данный документ описывает программное обеспечение ПВВ и содержит сведения, необходимые для настройки и оперативного управления с помощью специализированного программного обеспечения RTCON.

Функциональное назначение ПВВ

Функциональное назначение ПВВ – взаимодействие между ПЧ и внешними устройствами посредством управления дискретными и аналоговыми выходами и передачи контроллеру состояний дискретных, аналоговых входов.

Функциональная схема преобразователя представлена на рис.Рис. 1 . Через ПВВ осуществляется сквозное подключение программируемого логического контроллера (ПЛК) и панели HMI по интерфейсу связи RS-485. При включенном питании ПВВ записывает параметры на SD-карту, передающиеся от модуля плавного заряда ЗПТ и контроллера управления, установленного на базовой плате по интерфейсу связи CAN.

Рис. 1. Функциональная схема блока преобразователя частоты производства «НордИндастриз»

Сведения о средствах разработки

Описываемое программное обеспечение разработано в пакете «VectorIDE» версии 1.3.3 для микроконтроллера GD32F427ZGT6 фирмы GigaDevice. Внутреннее наименование программного проекта – NORD_OI. Язык программирования, используемый в ПО – Си. Используемый компилятор ARM Embedded GCС версии 8.2.1 (входят в состав пакета «VectorIDE»). Общие сведения о среде разработки приведены в таблице Таблица 1 –.

Общие сведения о среде разработки

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | VectorIDE |
| Версия | 1.3.3 |
| Дата выпуска | 23 января 2025г. |
| Совместимость среды разработки с операционной системой; | 64-разрядная версия Windows 7 / 10 / 11 |
| Дополнительные компоненты для операционной системы (их версии), необходимые для компилирования и сборки проекта ПО | – |
| Цифровые подписи | – |
| Ссылки для скачивания | https://motorcontrol.ru/production/soft/vector-ide/ |
| Форма распространения | бесплатная |
| Файл (файлы) установки | – |

Технические требования

Технические и программные средства, необходимые для разработки, модификации, сборки, отладки, загрузки и проверки программы:

- ПК под управлением ОС «Windows» не ниже версии 7, и удовлетворяющий следующим требованиям: центральный процессор AMD или Intel с тактовой частотой не ниже 1.5 ГГц, объём ОЗУ не ниже 1 Гб, объём свободного пространства на жёстком диске не ниже 10 Гб, цветной монитор, наличие как минимум одного порта USB;

- JTAG-эмулятор, удовлетворяющий требованиям подраздела 1.3.1 данного документа;;

- адаптер USB-to-CAN, удовлетворяющий требованиям подраздела 1.3.1 данного документа;

- программа CANwise

- среда разработки «VectorIDE» версии 1.3.3;

- программа управляющего интерфейса «RTCON» версии не ниже 5.7.5.

Задачи, решаемые при помощи этих средств, приведены в таблице Таблица 2 –.

Применяемые технические и программные средства

| Задача |  | Применяемые для решения задачи программные средства |  |  | Применяемые для решения задачи аппаратные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VectorIDE | RTCON | CANwise | JTAG-эмулятор | Адаптер USB-to-CAN |
| Разработка, редактирование исходных текстов программы |  | * |  |  |  |  |
| Сборка выходного файла программы |  | * |  |  |  |  |
| Загрузка программы | Первичная | * |  |  | * |  |
|  | Последующие | * | * |  | * | * |
|  | Через интерфейс CAN |  | * |  |  | * |
| Отладка | JTAG | * |  |  | * |  |
|  | CAN (отладка в реальном времени) |  | * |  |  | * |
| Осциллографирование |  |  | * |  |  | * |
| Ведение лог файлов сетевого обмена |  |  | * |  |  | * |
| Просмотр банка аварий |  |  | * |  |  | * |
| Параметрирование/ конфигурирование |  |  | * |  |  | * |
| Активация встроенного загрузчика (при наличии) |  |  | * | * |  | * |

Требования к техническим средствам

Требования к техническим средствам приведены в таблице Таблица 4 –.

Требования к техническим средствам

| Тип устройства | JTAG-эмулятор | Адаптер USB-to-CAN |
| --- | --- | --- |
| Производитель | STMicroelectronics | Marathon |
| Модель | ST-LINK/V2 | CAN-bus-USBnp |
| Поддерживаемая версия ОС | Windows XP / Vista/ 7 / 10 /11 | Windows 7 / Vista / 8 / 10 |
| Тип устройства | JTAG-эмулятор | Адаптер USB-to-CAN |
| Сайт производителя | https://www.st.com/content/st_com/en.html | http://can.marathon.ru/ |
| Краткое описание | JTAG ST-LINK/V2 – внутрисхемный отладчик и программатор для микроконтроллеров, подключаемый к ПК через USB интерфейс. | Устройство, подключаемое к ПК через USB интерфейс, предназначенное для использования в качестве контроллера распределенной системы сбора данных и управления на основе сети CAN. |

Структура проекта

Проект программного обеспечения NORD_OI расположен в каталоге «Projects» оптического диска с ПО.

Проект программы разработан в виде логических модулей, каждый из которых выполняет определённую функцию. Логика работы каждого модуля описана в соответствующем файле исходного кода (расширение «.c»); интерфейс модуля описан в соответствующем заголовочном файле (расширение «.h»).

Для удобства ориентирования в структуре проекта, файлы, участвующие в сборке программы, распределены по нескольким подкаталогам, в зависимости от их назначения. В таблице Таблица 5 – приведён список подкаталогов.

Каталоги и файлы корневой директории проекта

| Содержимое каталога проекта | Комментарий |
| --- | --- |
| .settings/.. | Подкаталог, содержащий языковые настройки проекта программы. |
| cmd/.. | Подкаталог, содержащий файлы компоновки памяти. |
| CMSIS/.. | Подкаталог, содержащий заголовочные файлы для работы с микроконтроллером на базе ядра Cortex-M4. |
| include/.. | Подкаталог, содержащий стандартные заголовочные файлы. |
| src/.. | Подкаталог, содержащий стандартные файлы исходного кода, отвечающие за инициализацию целевого микроконтроллера. |
| Vinclude/.. | Подкаталог, содержащий заголовочные файлы, разработанные исполнителем проекта. |
| Vscr/.. | Подкаталог, содержащий файлы исходного кода, разработанные исполнителем проекта. |
| .cproject | Настройки для компиляции проекта программы. |
| .project | Настройки для корректного импорта проекта программы в среду разработки. |
| startup_gd32f405.S | Файл инициализации процессора. |

Файлы «.cproject», «,project» и подкаталог «.settings/», расположенные в корневом каталоге проекта, содержат в себе различные настройки проекта и информацию, необходимую для импортирования проекта в среду разработки «VectorIDE». Эти файлы автоматически генерируются средой разработки.