| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «НордИндастриз» ______________ А.А. Кудрявцев «____»________________2025 г. М.П. |  |
| --- | --- |

Руководство по архитектуре

Аппаратно-программное обеспечение управления электроприводом в векторном режиме

/ПО для базовой платы контроллера управления преобразователя частоты/

Москва, 2025

Содержание

1.	Общие сведения	5

1.1.	Функциональное назначение СУ	5

1.2.	Сведения о средствах разработки	7

1.3.	Технические требования	8

1.3.1.	Требования к техническим средствам	9

1.4.	Структура проекта	9

2.	Архитектура программного обеспечения	11

2.1.	Прерывания	11

2.2.	Дискретные автоматы	12

2.3.	Описание модулей программного обеспечения	12

3.	Ввод в эксплуатацию	15

3.1.	Введение	15

3.2.	Предварительные настройки	16

3.3.	Подача силового (высокого) напряжения	17

3.4.	Запуск двигателя в скалярном режиме управления	18

3.5.	Запуск двигателя в частотно-токовом режиме управления	19

3.6.	Автоматическое определение параметров двигателя	20

3.7.	Запуск двигателя в режиме векторного управления	21

4.	Описание групп параметров	23

4.1.	НАБЛЮДАЕМЫЕ	23

4.2.	ЗАДАНИЯ	23

4.3.	Рег. тока Id и Рег. тока Iq	25

4.4.	Рег. скорости	26

4.5.	Предупреждения	27

4.6.	Защиты	29

4.7.	Зависимая МТЗ двигателя	32

4.8.	Базовые параметры	32

4.9.	АЦП	33

4.10.	АЦП коды	35

4.11.	ШИМ	35

4.12.	Зависимость U/f	38

4.13.	Текущие значения	38

4.14.	ДПР	39

4.15.	ДПР SSI	40

4.16.	ЗИ (скалярное управление)	41

4.17.	ЗИ (ВУ)	42

4.18.	Рег. ослабления поля	43

4.19.	Обход резонансных зон	45

4.20.	Рекуперация ЗПТ	46

4.21.	Температуры (АЦП)	47

4.22.	Температуры	47

4.23.	Регулятор технологического параметра	48

4.24.	БВУ	48

4.25.	Настройки СУ	50

4.26.	Дискретные входы/выходы	53

4.27.	Температуры (АЦП)	53

4.28.	Температуры	54

4.29.	Служебные параметры СУ	54

4.30.	ВУ АД	55

4.31.	Id_max(n)	56

4.32.	fшим = f(i/t)	56

4.33.	Статистика	58

4.34.	Тестирование	58

4.35.	Определение параметров	59

4.36.	Определение параметров (мониторинг)	60

4.37.	Параметры АД	60

4.38.	Modbus (slave)	61

Сокращения и аббревиатуры, используемые в руководстве:

| ПЧ | - преобразователь частоты |
| --- | --- |
| ПО | - программное обеспечение |
| АД | - асинхронный двигатель |
| СУ | - система управления |
| ЗИ | - задатчик интенсивности |
| ВУ | - векторное управление |
| БВУ | - бездатчиковое векторное управление |
| ЗПТ | - звено постоянного тока |
| ФАПЧ | - фазовая автоподстройка частоты |
| ЦАП | - цифро-аналоговый преобразователь |
| отн.ед. (или о.е.) | - относительные единицы |

# Общие сведения

Система управления (СУ) предназначена для управления преобразователем частоты (далее ‒ ПЧ) с поддержкой векторного и скалярного методов управления трехфазными асинхронными двигателями. Данный документ описывает Аппаратно-программное обеспечение управления электроприводом в векторном режиме - СУ и содержит сведения, необходимые для настройки и оперативного управления СУ.

Функциональное назначение СУ

Функциональное назначение СУ – управление силовым преобразователем частоты, а именно реализация векторной и скалярной структуры управления асинхронным электродвигателем и взаимодействие с системой управления верхнего уровня через интерфейсы связи.

Функциональная схема преобразователя представлена на Рис. 1. Базовая плата с контроллером управления формирует сигналы управления 6-ти ключевым инвертором напряжения, подключенным к трем фазам двигателя и сигнал управления тормозного ключа. С ее помощью также обрабатываются сигналы различных аналоговых датчиков.

Функционал СУ может расширяться благодаря подключению дополнительных плат расширения (интерфейсных, ввода/вывода, ДПР и т.п.).

Плата ввода-вывода, модуль плавного заряда ЗПТ, пульт оперативного управления так же содержат микроконтроллеры и имеют собственное ПО. Первичная загрузка ПО в микроконтроллеры модулей осуществляется напрямую. Повторное обновление ПО может осуществляться через интерфейс общей шины CAN.

Функциональная схема блока преобразователя частоты производства «Норд Индастриз»

Сведения о средствах разработки

Описываемое программное обеспечение разработано в пакете «Code Composer Studio» версии 8.0 (далее ‒ CCS) для микроконтроллера TMS320F28377D фирмы Texas Instruments. Внутреннее наименование программного проекта – «MK50_NordInd_FC». Язык программирования, используемый в ПО – Си. Используемый компилятор LTS 18.1.4 (входят в состав пакета «CCS»).

В составе проекта применяются следующие стандартные библиотеки (Таблица 1 –).

Стандартные библиотеки проекта (входят в состав CCS)

| Библиотека | Описание |
| --- | --- |
| cla1_math_library_fpu32.lib | библиотеки поддержки CLA сопроцессора |
| F2837xRevB_c1bootROM_CLADataROMSymbols_fpu32.lib |  |
| IQmath_fpu32.lib | Библиотека для переноса вычислений с плавающей точкой в вычисление с фиксированной точкой |
| rts2800_fpu32_fast_supplement.lib | Библиотека для высокопроизводительных математических функций с плавающей точкой, таких как sin, cos, div, sqrt и atan |
| usblib.lib | Библиотека, обеспечивающая универсальный доступ к USB-устройствам. |

Общие сведения о среде разработки приведены в таблице Таблица 2 –.

Общие сведения о среде разработки

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Code Composer Studio |
| Версия | 8.0, или выше |
| Дата выпуска | 7 марта 2018г. |
| Совместимость среды разработки с операционной системой; | 64-разрядная версия Windows 7 / 10 / 11 |
| Дополнительные компоненты для операционной системы (их версии), необходимые для компилирования и сборки проекта ПО | – |
| Цифровые подписи | – |
| Ссылки для скачивания | https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/8.0.0.00016 |
| Форма распространения | бесплатная |
| Файл (файлы) установки | – |

Технические требования

Технические и программные средства, необходимые для разработки, модификации, сборки, отладки, загрузки и проверки программы:

- ПК под управлением ОС «Windows» не ниже версии 7, и удовлетворяющий следующим требованиям: центральный процессор AMD или Intel с тактовой частотой не ниже 1.5 ГГц, объём ОЗУ не ниже 1 Гб, объём свободного пространства на жёстком диске не ниже 10 Гб, цветной монитор, наличие как минимум одного порта USB;

- JTAG-эмулятор, удовлетворяющий требованиям подраздела 1.3.1 данного документа;

- адаптер USB-to-CAN, удовлетворяющий требованиям подраздела 1.3.1 данного документа;

- программа CANwise;

- среда разработки «Code Composer Studio» версии 8.0, или выше (далее ‒ CCS);

- программа управляющего интерфейса «NordDrive» версии не ниже 5.7.1.

Задачи, решаемые при помощи этих средств, приведены в таблице Таблица 3 –.

Применяемые технические и программные средства

| Задача |  | Применяемые для решения задачи программные средства |  |  | Применяемые для решения задачи аппаратные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CCS | NordDrive | CANwise | JTAG-эмулятор | Адаптер USB-to-CAN |
| Разработка, редактирование исходных текстов программы |  | * |  |  |  |  |
| Сборка выходного файла программы |  | * |  |  |  |  |
| Загрузка программы | Первичная | * |  |  | * |  |
|  | Последующие | * | * |  | * | * |
|  | Через интерфейс CAN |  | * |  |  | * |
| Отладка | JTAG | * |  |  | * |  |
|  | CAN (отладка в реальном времени) |  | * |  |  | * |
| Осциллографирование |  |  | * |  |  | * |
| Ведение лог файлов сетевого обмена |  |  | * |  |  | * |
| Просмотр банка аварий |  |  | * |  |  | * |
| Параметрирование/ конфигурирование |  |  | * |  |  | * |
| Активация встроенного загрузчика (при наличии) |  |  | * | * |  | * |

Требования к техническим средствам

Требования к техническим средствам приведены в таблице 4 –.

Требования к техническим средствам

| Тип устройства | JTAG-эмулятор | Адаптер USB-to-CAN |
| --- | --- | --- |
| Производитель | Sauris GmbH | Marathon |
| Модель | Sauris SAU510-USB Iso Plus | CAN-bus-USBnp |
| Поддерживаемая версия ОС | Windows XP / Vista / 7 / 10 /11 | Windows 7 / Vista / 8 / 10 |
| Тип устройства | JTAG-эмулятор | Адаптер USB-to-CAN |
| Сайт производителя | https://sauris.de/index.php/en/ | http://can.marathon.ru/ |
| Краткое описание | Эмулятор JTAG SAU510-USB ISO PLUS v.2 разработан для использования с цифровыми сигнальными процессорами (DSP) и микропроцессорами, подключаемыми через JTAG. | Устройство, подключаемое к ПК через USB интерфейс, предназначенное для использования в качестве контроллера распределенной системы сбора данных и управления на основе сети CAN-bus. |

Структура проекта

Проект программного обеспечения «MK50_NordInd_FC» расположен в каталоге «Projects» оптического диска с ПО.

Проект программы разработан в виде логических модулей, каждый из которых выполняет определённую функцию. Логика работы каждого модуля описана в соответствующем файле исходного кода (расширение «.c»); интерфейс модуля описан в соответствующем заголовочном файле (расширение «.h»).

Для удобства ориентирования в структуре проекта, файлы, участвующие в сборке программы, распределены по нескольким подкаталогам, в зависимости от их назначения. В таблице Таблица 5 – приведён список подкаталогов.

Каталоги и файлы корневой директории проекта

| Содержимое каталога проекта | Комментарий |
| --- | --- |
| .launches/.. | Подкаталог, содержащий файлы для запуска отладочной сессии проекта |
| .settings/.. | Подкаталог, содержащий языковые настройки проекта программы |
| cmd/.. | Подкаталог, содержащий файлы компоновки памяти |
| include/.. | Подкаталог, содержащий стандартные заголовочные файлы |
| lib/.. | Подкаталог, содержащий файлы стандартных подключаемых библиотек |
| src/.. | Подкаталог, содержащий стандартные файлы исходного кода, отвечающие за инициализацию целевого микроконтроллера |
| targetConfigs/.. | Подкаталог, содержащий файл конфигурации проекта |
| vinclude/.. | Подкаталог, содержащий заголовочные файлы, разработанные исполнителем проекта |
| vscr/.. | Подкаталог, содержащий файлы исходного кода, разработанные исполнителем проекта |
| .сcsproject | Настройки для корректного импорта проекта программы в среду разработки |
| .cproject | Настройки для компиляции проекта программы |
| .project | Настройки для корректного импорта проекта программы в среду разработки |

Файлы «.cproject», «,project» и подкаталог «.settings/», расположенные в корневом каталоге проекта, содержат в себе различные настройки проекта и информацию, необходимую для импортирования проекта в среду разработки «CCS». Эти файлы автоматически генерируются средой разработки.

# Архитектура программного обеспечения

Прерывания

В проекте используется система прерываний, где каждое прерывание имеет свой приоритет: прерывания с наивысшим приоритетом могут прерывать прерывание с более низким приоритетом, но не наоборот. Ниже показана таблица векторов прерываний микроконтроллера TMS320F28377D. Прерывания, использующиеся в проекте, отмечены цветами.

Каждая строка в таблице – это группа, а каждый столбец – канал внутри этой группы. Когда используется несколько прерываний, наивысший приоритет имеет канал с наименьшим номером в группе с наименьшим номером. Таким образом, прерывания в верхней части таблицы имеют наивысший приоритет, а прерывания в нижней части — наименьший приоритет. Например, аппаратная авария ключей обрабатывается прерыванием EPM7_TZ и, соответственно, имеет наивысший приоритет среди прочих используемых прерываний.

Назначение используемых прерываний:

– EPWM7_TZ – прерывание, возникающее по сигналу аппаратной аварии ключей инвертора и тормозного резистора. В нем останавливается работа ШИМ, а система управления переходит в «СТОП»;

– EPWM4 – прерывание с частотой, равной частоте ШИМ. Прерывание возникает в момент, когда счетчик таймера ШИМ равен 0. Это прерывание используется для расчета «быстрых» функций (fastCalc): для обработки возникающих аварий, запуска оцифровки АЦП, расчета скорости, регуляторов и т. д. – всего того, что необходимо для расчета следующей реализуемой скважности;

– EPWM5 – прерывание частотой 1 кГц (период 1 мс). Используется более «медленными» функциями (msCalc), не требующими мгновенной обработки, такими как расчет температур, управление светодиодами,  дискретными выходами и т. д.;

– EPWM10 – прерывание 10 кГц. Используется для работы драйвера ModBus;

– EQEP3 – прерывание по индексной метке датчика положения ротора;

– CANA0 и CANB0 – прерывания для работы драйвера CANOpen.

Часть функций работает в «фоне» (slowCalc). Как правило, в этих функциях рассчитываются вспомогательные коэффициенты и переменные, редко или разово меняющиеся по ходу выполнения программы.

Дискретные автоматы

В условиях разработки проекта программного обеспечения с большим количеством различных задач программисту обычно приходится использовать определенный стиль (парадигму) программирования. Единый подход к разработке ПО позволяет упростить его реализацию при использовании стандартных схем. Любой программист, знакомый с парадигмой программирования, применяемой в проекте, может легко понять структуру проекта другого программиста и его программный код.

Для задач логического управления наиболее применим принцип программирования с использованием дискретного (конечного) автомата. Это парадигма программирования, в которой программа или ее фрагмент интерпретируется как модель формального автомата дискретных (конечных) состояний. Основная идея этого подхода заключается в том, что общая задача, например, при реализации структуры управления двигателем, разбивается на ряд различных, разделенных во времени задач – состояний дискретного автомата. В любой момент времени дискретный автомат находится в одном конкретном состоянии и выполняет задачи, присущие этому состоянию. Переход из одного дискретного состояния в другое осуществляется при определенных условиях.

Описание используемых дискретных автоматов

| Название модуля | Файлы | Описание |
| --- | --- | --- |
| smProtect | SM_Protect.c SM_Protect.h | Дискретный автомат защит |
| SM_Ctrl | SM_Ctrl.c SM_Ctrl.h | Дискретный автомат, в котором реализованы различные режимы управления двигателем |
| SM_SYS | SM_SYS.c SM_SYS.h | Дискретный автомат для расчета всех модулей |
| SM_cmd_logic | SM_cmd_logic.c SM_cmd_logic.h | Дискретный автомат для управления состояниями преобразователя частоты в зависимости от выбранного источника управления |
| BR_SM_Ctrl | BR_SM_Ctrl.c BR_SM_Ctrl.h | Дискретный автомат для управления тормозным резистором |

Описание модулей программного обеспечения

В таблице 7 перечислены *.c-файлы, использующиеся в проекте и описание их назначения в системе управления.

Перечень и описание программных модулей, реализованных в проекте

| Название модуля | Назначение |
| --- | --- |
| BR_Pwm | Реализует ШИМ тормозного ключа |
| BR_SM_Ctrl | Дискретный автомат для управления тормозным резистором |
| clarke | Модуль для расчета фазных преобразований (преобразований Кларк) |
| dlogTrigger | Модуль реализации триггера для запуска даталоггера по изменению заданного объекта словаря |
| DRV_INTERFACE | Модуль обеспечивает работу с банком аварий |
| filter | Инерционный фильтр |
| ipark | Обратные координатные преобразования (обратные преобразования Парка) |
| main | Здесь объявляются глобальные структуры, реализуются замкнутый фоновый цикл и функции прерываний |
| param5_ident | Реализует функции для определения параметров асинхронного двигателя |
| park | Модуль координатных преобразований (преобразований Парка) |
| pid_reg3 | Расчет ПИД-регулятора |
| SM_alarm | Обработка предупреждений |
| SM_cmd_logic | Дискретный автомат для управления состояниями преобразователя частоты |
| SM_ctrl | Дискретный автомат, в котором реализованы различные режимы управления двигателем |
| SM_Net | Модуль сетевого взаимодействия |
| SM_protect | Обработка защит |
| SM_SYS | Реализация прерываний и вызов основных функций |
| smopos_const | Расчет коэффициентов скользящего наблюдателя |
| smopos | Модуль скользящего наблюдателя положения ротора |
| V_adc | Модуль АЦП |
| V_aioSelection | Выбор функций аналоговых сигналов |
| V_AutoOffset | Модуль автоматического расчета смещений АЦП |
| V_bits_to_enum_numbers | Реализация отображения битовых переменных в NordDrive |
| V_controllerTuner | Модуль автоматической настройки регуляторов |
| V_CurPar | Расчет текущих значений параметров двигателя |
| V_data_log | Даталоггер реального времени |
| V_dio | Обработка дискретных сигналов |
| V_dioSelection | Выбор функций дискретных сигналов |
| V_event_log | Сохранение событий и времени возникновения в ЭнОЗУ |
| V_field_weakening | Модуль ослабления поля |
| v_FilterSinCos | Синусно-косинусный фильтр |
| V_Global_time | Модуль работы со временем |
| V_IQmath_tables | Таблицы для быстрого расчета математических функций в целочисленной IQ арифметике |
| V_latch | Модуль запоминания параметров |
| V_LED | Модуль управления светодиодами |
| V_LinearLimiter | Модуль расчета коэффициента снижения при превышении заданной величины для ограничения сигналов |
| V_LookUpTable | Расчет интерполяции по таблицам соответствия |
| V_Modbus_MasterOD | Словарь мастера Modbus |
| V_Modbus_SlaveOD | Словарь слейва Modbus |
| V_PDO_service | Запаковка и распаковка TPDO |
| V_posspeed_eQEP | Модуль обработки инкрементального датчика положения ротора и расчета угла и скорости |
| V_PWM_Module | Модуль ШИМ |
| v_ResonanceAround | Обход резонансных частот |
| v_rmp_ctrl | Реализация задатчика интенсивности |
| V_rotor_observer | Наблюдатель положения ротора асинхронного двигателя |
| V_RTC_Clock | Модуль часов реального времени |
| V_Simulator | Симулятор асинхронного двигателя |
| V_SpeedDetection | Определение частоты вращения двигателя для последующего подхвата |
| V_spimem | Модуль для работы с флеш-памятью |
| V_SSI_Encoder | Модуль обработки SSI-датчика положения ротора и расчета угла и скорости |
| V_TemperConvert | Расчет температуры |
| v_ThermalModel | Тепловая модель для реализации максимально-токовой защиты двигателя по перегреву |
| v_ThetaFilter | Прогнозирующий фильтр углового положения |
| V_Uf | Кривая U/f |